INFORME DE RECONOCIMIENTO EN CAMPO

El objetivo principal de la visita de reconocimiento consiste en identificar las características relacionadas con la rugosidad del cauce y bancas, las geoformas del cauce, los afluentes de importancia y observar el comportamiento del flujo en diferentes puntos. La visita se lleva a cabo los días 14 de octubre del 2023, abarcando el tramo de estudio priorizado por CORNARE. La Figura 2 muestra los dieciséis (16) puntos visitados en total durante la visita de reconocimiento.

Figura 2. Localización de los puntos de la visita de reconocimiento en la cuenca del río Piedras

Para cada uno de los puntos visitados, se presenta una descripción de las evidencias encontradas en campo con su respectiva fotografía (ver Tabla 6).

Tabla 6. Evidencias encontradas en los puntos visitadas

| Evidencia fotográfica | Descripción |
| --- | --- |
|  | Punto 1. Se localiza en el sector inicial del tramo de estudio del río Piedras. Donde se puede evidenciar la planicie de inundación extensa, la cual esta compuesta por pastos limpios y cultivos de fresas. También se pudo observar un afluente en la margen izquierda. |
|  | Punto 2. Es el primer cruce vial en tramo priorizado del río Piedras. Este corresponde al box coulvert de vía La Unión-La Ceja. En este punto se puede observar además de la obra hidráulica, un cruce de una tubería de acueducto, la cual reduce el área de la sección transversal del cauce del río Piedras. Con respecto a la rugosidad, se puede observar la presencia de algas y material fino dentro del cauce, pero en las bancas se puede evidenciar pastos limpios. |
|  | Punto 3. Este punto hace referencia a inicio del tramo correspondiente a la quebrada Chuscalita. En este sector, a la corriente mencionada le confluye una afluente, el cual aporta un caudal considerado. Con respecto a la rugosidad, en el cauce se evidencia la presencia de finos y en las bancas se encuentra cultivos de papas y fresas. |
|  | Punto 4. En esta zona, el río piedras presenta una planicie de inundación muy extensa, tanto en la margen derecha como izquierda. En la parte aguas abajo se localiza un grupo de viviendas que confirman que esta zona se inunde cuando se presenta eventos de precipitación y un desborde del río Piedras Las bancas están compuestas por pastos limpios y cultivos de papas. |
|  | Punto 5. Este punto se ubica en la zona aguas abajo del grupo de viviendas mencionado en el punto anterior, donde se evidencia que dentro del cauce hay presencia de finos y vegetación (arboles caídos). En las bancas se puede observar cultivos de papas y fresas. |
|  | Punto 6. En este punto se ubica cerca al cementerio del municipio, en donde se esta construyendo un puente vehicular sobre el río Piedras. El cauce en este punto presenta una reducción en su ancho, debido al movimiento de la tierra debido al puente. También, se evidencio dos afluentes que confluyen con el río Piedras, uno en la margen derecha y otro en la izquierda. Ambas corrientes se localiza aguas abajo del puente vehicular en construcción. |
|  | Punto 7. En este punto se puede observar el afluente en la margen izquierda del río Piedras. También, en esta margen se puede evidenciar los cultivos de papas, los cuales se encuentra dentro de la planicie de inundación del río. |
|  | Punto 8. Este punto está asociada al puente vehicular de la vía Las Unión-Carmen de Viboral, el cual cruza el río Piedras. En este punto se puede evidenciar la presencia de algas dentro del cauce y material fino. En las bancas, en la margen izquierda se encuentra viviendas y en la derecha, cultivos de papas y flores. También en el puente se ubica una estación de nivel, la cual la misma comunidad nos menciona que lleva muy poco tiempo de ser instalada. |
|  | Punto 9. Este punto se localiza en la parte inicial de la quebrada El Edén, en donde se evidencia una obra de cruce tipo Box Coulvert. El cauce tiene presencia de finos en su gran mayoría y las bancas esta compuesta por vegetación densa con una planicie de inundación extensa. |
|  | Punto 10. Este punto se ubica en la parte inicial del tramo del caño Convivir y Progresa, el cual se encuentra rodeado por viviendas y poca vegetación en las bancas. En este tramo se evidencia varios cruces similares al que se observa en la fotografía, tipo Box Coulver. El cauce esta compuesto por material fino y en algunos sectores con vegetación. |
|  | Punto 11. En este punto se evidencia la generalidad del tramo, presencia de viviendas cercanas al cauce del caño Convivir y Progresar. Este punto la comunidad lo tiene identificado de importancia, puesto que la corriente hace un giro de 90 grados, por eso el muro propuesto, el cual fue construido por el edificio de manera ilegal. |
|  | Punto 12. Este punto es la confluencia de la quebrada El Edén y el caño Convivir y Progresar. |
|  | Punto 13. Este punto se ubica en la parte aguas abajo de un cruce vehicular sobre la quebrada El Edén, en donde se puede evidenciar el material fino en el cauce de la corriente y en la margen vegetación inicialmente y luego pastos limpios. |
|  | Punto 14. En este punto se puede observar la vegetación densa dentro del cauce de la quebrada El Edén, generando control del flujo, al igual que el cruce de la tubería de acueducto. En la margen izquierda se puede evidenciar la presencia de viviendas cercanas al cauce, y en la margen derecha una planicie de inundación. |
|  | Punto 15. En este punto se observa la confluencia de la quebrada El Edén y el río Piedras. |
|  | Punto 16. Este punto se localiza en la parte final del tramo del río Piedra, en donde se evidencia la confluencia de un afluente en la margen derecha del río. El cauce esta compuesto por material fino y las bancas presentan pastos limpios de pastoreo. |